Gjenkjenning av blomster med maskinlæring

Antonio og Vegard Engum, 27. oktober 2026

Utkast: tekst i [hakeparenteser] må fylles ut eller tilpasses av dere. Resultattall i kapittel 3 er plassholdere til dere har kjørt egne eksperimenter.

1: Beskriv problemet

Omfang / scope

Mål. Målet med prosjektet er å utvikle en løsning som automatisk kan gjenkjenne blomsterarter ut fra et bilde. Brukeren tar et bilde av en blomst med mobilen, og systemet returnerer de mest sannsynlige artene sammen med en sikkerhetsscore.

Hvorfor maskinlæring? Blomster av ulike arter kan se svært like ut, samtidig som samme art varierer mye i farge, form, lys, vinkel og bakgrunn. Det er nærmest umulig å skrive faste regler (for eksempel «rød + fem kronblader = valmue») som fungerer robust. Bildegjenkjenning med dype nevrale nettverk (særlig konvolusjonsnettverk og transfer learning) lærer relevante visuelle trekk direkte fra eksempler, og er en etablert metode for finkornet bildeklassifisering.

Hvordan løses problemet i dag? Manuelt bestemmes blomster ved hjelp av floraer (for eksempel «Norsk flora»), bestemmelsesnøkler, eller ved å spørre en kyndig person. Dette krever kunnskap og tid. Det finnes også eksisterende apper, som Pl@ntNet, iNaturalist og Google Lens, som bruker bildegjenkjenning på planter. Vår løsning er ikke ment å konkurrere med disse i skala, men å vise hvordan en slik tjeneste kan bygges og evalueres gjennom hele maskinlæringens livssyklus.

Målgruppe og behov. Produktet er til for:

- turgåere og naturinteresserte som vil lære navn på blomstene de møter,

- elever og studenter i biologi og naturfag,

- hobbygartnere som vil identifisere planter i hagen,

Behovet er rask, enkel og tilgjengelig artsidentifikasjon uten forkunnskaper.

Systemkomponenter. Løsningen består av flere deler som påvirker hverandre:

- Brukergrensesnitt (web-app/mobil) der bilde lastes opp.

- Forbehandling (endring av størrelse, normalisering).

- Klassifiseringsmodell som gir sannsynligheter per art.

- Etterbehandling som viser topp-3/topp-5 arter, konfidens og eventuelt en melding om at modellen er usikker.

Endrer vi for eksempel bildestørrelsen i forbehandlingen, må modellen trenes på nytt, og endringer i klasselisten (nye arter) påvirker både modell og grensesnitt.

Business objective. Selv om dette er et prosjekt i et fag, kan vi definere en tenkt verdi: løsningen skal spare tid ved artsbestemmelse og øke folks interesse for og kunnskap om naturen. En mulig forretningsmodell er en gratis app med utvidede funksjoner (for eksempel plantedagbok, informasjon om giftighet, pollinatorvennlighet) eller samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Lønnsomhet kan måles gjennom antall aktive brukere, andel som bruker den utvidede versjonen og brukertilfredshet.

Metrikker

Maskinlæringsmetrikker.

- Accuracy (andel riktig klassifiserte bilder) som hovedmål, siden datasettet er rimelig balansert.

- Top-5 accuracy: er riktig art blant de fem mest sannsynlige? Relevant fordi brukeren i praksis ser en liste med forslag.

- Presisjon, recall og F1 (macro) per art for å avdekke arter modellen sliter med.

- Forvirringsmatrise for å se hvilke arter som blandes sammen.

- Kalibrering (hvor godt konfidensen samsvarer med faktisk treffsikkerhet), viktig for å kunne varsle når modellen er usikker.

Software-metrikker.

- Latency: tid fra bildeopplasting til svar, mål under 2 sekunder.

- Modellstørrelse, siden den bør være liten nok til å kjøre på enkel server eller mobil.

- Throughput: antall forespørsler per sekund ved lav belastning.

Sammenheng med business objective. Høy top-5 accuracy og lav latency gir en opplevelse av at appen er nyttig og rask, noe som påvirker brukertilfredshet og gjenbruk.

Minimumskrav for suksess.

- Accuracy på testsettet på minst [90 %] og top-5 accuracy på minst [97 %].

- Svartid under [2 sekunder].

- Brukertest med [N] personer der minst [80 %] opplever at appen gir nyttige forslag.

2: Data

Datatype og kilde. Dataene er RGB-bilder av blomster, hvert merket med artens navn. Vi bruker [Oxford 102 Flowers (Nilsback & Zisserman, 2008)], som inneholder 102 blomsterkategorier, vanlige i Storbritannia, med 40 til 258 bilder per klasse (omtrent 8 189 bilder totalt). Alternativer eller supplement er Kaggles «Flowers Recognition» (5 arter, ca. 4 300 bilder) og egne bilder tatt i felt. [Velg hvilket datasett dere faktisk bruker og oppdater tallene.]

Datamengde. Tilgjengelig datamengde er moderat. For å kompensere bruker vi transfer learning med modeller forhåndstrent på ImageNet, som krever langt mindre data enn å trene fra bunnen, samt data augmentation (rotasjon, speiling, utsnitt, fargejustering). Dersom vi ønsker å dekke norske arter, estimerer vi at vi trenger minst [100–200] bilder per art.

Labels. Dette er et supervised learning-problem. Datasettet kommer med ferdige labels satt av eksperter. Hvis vi samler egne bilder, kan labels settes ved at vi bruker en kjent flora eller bekrefter artene i Pl@ntNet/iNaturalist, og lar to personer uavhengig kontrollere et utvalg for å sikre konsistens (for eksempel ved å måle enighet). Uklare bilder og bilder med flere arter fjernes.

Oppdeling av data. Data deles i trenings-, validerings- og testsett, for eksempel 70/15/15, stratifisert slik at alle arter er representert i alle sett. Testsettet brukes kun til endelig evaluering for å unngå datalekkasje.

Personvern og etikk.

- Offentlige datasett med åpen lisens har få personvernutfordringer. Egne bilder må ikke inneholde gjenkjennelige personer, og bildenes lisens/kilde må dokumenteres.

- Opplastede bilder fra brukere kan inneholde metadata (GPS, tidspunkt). I deployment lagrer vi ikke bilder uten samtykke og fjerner EXIF-data.

- Datasettet er geografisk skjevt (britiske blomster), noe som kan gi dårligere ytelse for andre regioner. Dette må kommuniseres tydelig.

- Risiko: feilidentifikasjon av giftige planter eller sopp kan være farlig. Appen skal tydelig informere om at den ikke skal brukes til å avgjøre om noe er spiselig eller trygt.

- Sensitive arter (truede eller fredede) bør ikke deles med nøyaktig posisjon.

Representasjon og forbehandling.

- Bilder skaleres til [224×224] piksler og normaliseres med samme gjennomsnitt og standardavvik som forhåndstrenet modell.

- Rensing: fjerne duplikater, korrupte filer og feilmerkede bilder.

- Augmentation kun på treningssettet.

- Siden vi bruker dype nevrale nettverk, trenger vi lite manuell feature engineering. Modellen lærer egne features. For baseline med klassisk ML kan vi trekke ut enkle features (fargehistogram, tekstur).

3: Modellering

Utforskede modeller.

- Baseline A (enkel, ikke-dyp): Logistisk regresjon eller SVM på fargehistogrammer og enkle teksturfeatures. Gir et nedre estimat på ytelse.

- Baseline B (liten CNN fra bunnen): En enkel konvolusjonsmodell med [3–4] lag.

- Transfer learning med MobileNetV2 (Sandler et al., 2018): lett modell egnet for rask inferens.

- Transfer learning med ResNet50 (He et al., 2016): kraftigere modell, men tyngre.

- [Eventuelt: Vision Transformer (Dosovitskiy et al., 2021) eller EfficientNet.]

For 3–5 fryser vi først de forhåndstrente lagene og trener kun klassifikasjonshodet, deretter fine-tuner vi de siste blokkene med lav læringsrate.

Baseline-ytelse. Baseline estimeres på tre måter: (a) enkle ikke-ML-/klassisk-ML-løsninger som over, (b) publiserte resultater på samme datasett (transfer learning-modeller oppnår typisk over 90 % accuracy på Oxford 102 Flowers), og (c) human level performance, for eksempel ved at [3–5] personer uten botanisk bakgrunn klassifiserer et utvalg av testbilder. [Dere må selv gjennomføre og dokumentere dette.]

Resultater. Tallene under er plassholdere og må erstattes med egne målinger.

| Modell | Accuracy | Top-5 | Macro F1 | Latency (ms) | Størrelse (MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klassisk ML (farge/tekstur) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Liten CNN | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| MobileNetV2 (transfer) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| ResNet50 (transfer) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Legg også inn: læringskurver (tap og accuracy for trening/validering per epoke) og forvirringsmatrise for beste modell.

Hyperparametre. Vi justerer læringsrate, batch-størrelse, antall epoker, grad av augmentation og hvor mange lag som fine-tunes, og velger beste kombinasjon på valideringssettet.

Feilanalyse.

- Vi studerer feilklassifiserte bilder og ser etter mønstre: like arter, dårlig lys, blomsten er liten i bildet, uryddig bakgrunn.

- Forvirringsmatrisen viser hvilke arter som oftest forveksles.

- Vi bruker Grad-CAM for å visualisere hvilke bildeområder modellen legger vekt på, og sjekker at den ser på blomsten og ikke bakgrunnen (for eksempel gress eller himmel).

- Funnene brukes til å forbedre modellen: mer augmentation, flere bilder av problematiske arter, bedre beskjæring, eller kalibrering av konfidens.

Valg av endelig modell. Vi velger modellen som best balanserer treffsikkerhet og latency/størrelse. [Begrunn valget, for eksempel MobileNetV2 hvis forskjellen i accuracy mot ResNet50 er liten.] Endelig evaluering gjøres én gang på testsettet.

4: Deployment

Driftssetting. Den ferdige modellen lagres (for eksempel som PyTorch-/Keras-fil eller ONNX) og pakkes inn i en enkel webapplikasjon laget med [Streamlit/Gradio], hostet på [Hugging Face Spaces / Streamlit Cloud]. Brukeren laster opp eller tar et bilde, og appen viser topp-3 arter med sikkerhetsscore. Dersom høyeste konfidens ligger under en terskel (for eksempel 50 %), viser appen «Usikker – prøv et nytt bilde». [Lenke til applikasjon og screenshots settes inn her.]

Bruk av prediksjoner. Prediksjonene er veiledende forslag, ikke fasit. Appen viser også eksempelbilder av foreslåtte arter slik at brukeren selv kan sammenligne.

Monitorering og vedlikehold.

- Logge latency, feilrater og antall forespørsler.

- Overvåke data drift: er bildene brukerne laster opp annerledes enn treningsdata (andre arter, annen kvalitet)? Følge fordelingen av konfidensscorer over tid.

- La brukere gi tilbakemelding («var dette riktig?») som kan brukes til å samle nye, verifiserte treningsdata.

- Retrene modellen periodisk når nok nye data er samlet, og versjonere modeller slik at vi kan rulle tilbake ved feil.

Videre forbedring.

- Utvide til flere (særlig norske) arter.

- Legge til objektdeteksjon slik at flere blomster i samme bilde kan gjenkjennes.

- Kjøre modellen lokalt på mobil (TensorFlow Lite) for bruk uten nettdekning.

- Utvide til planteinformasjon: blomstringstid, utbredelse, giftighet.

5: Referanser

- Nilsback, M.-E., & Zisserman, A. (2008). Automated flower classification over a large number of classes. Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing.

- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. CVPR.

- Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L.-C. (2018). MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks. CVPR.

- Dosovitskiy, A., et al. (2021). An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. ICLR.

- Selvaraju, R. R., et al. (2017). Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. ICCV.

- Pl@ntNet (plantnet.org) og iNaturalist (inaturalist.org), eksisterende løsninger for plantegjenkjenning.

- [Kursmateriale og egne kilder legges til her.]